# PCCP 断丝识别特征字典

本文档是 PCCP 断丝信号特征挖掘所用候选特征的完整字典表，包含公式、中英文名称、代码变量名与物理意义。

代码实现见 src/fea_cpt_gpu_v2/features.py，中文含义映射见 src/pccp_feature_mining/feature_schema.py 的 BASE_FEATURE_MEANINGS。

## 符号约定

x[n]：预处理后的带通信号（默认 5–60 kHz），xres[n]：谐波模型剥离后的残差信号

e[n]：包络 e[n]=|hilbert(s[n])|，s[n] 取 xB,xH1,xH2 或 xres

f1(t)：主脊线频率轨迹；f2(t)：二倍频脊线频率轨迹

P(t,f)：STFT 功率谱；EB=f∈BP(t,f) 为频带能量

Nactive：脊线有效帧数；ton,toff,tp：事件起点、终点、包络峰值时刻

所有比值类特征分母均加 ε=10−12 防除零

## 特征总表

| # | 变量名 | 中文名称 | 英文名称 | 计算公式 | 物理意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r_p | 峰值位置比 | Peak Position Ratio | rp=tp−tontoff−ton | 峰值在事件窗内的相对出现位置，判断能量前偏或后偏 |
| 2 | C_E | 能量质心位置 | Energy Centroid | CE=tte2(t)te2(t) | 能量在时间轴上的加权中心，表征能量前/后偏置 |
| 3 | A_env | 包络不对称度 | Envelope Asymmetry | Aenv=toff−tp)−(tp−tontoff−ton | 上升段与衰减段的长度差异，正值为拖尾型 |
| 4 | S_env | 包络对称度 | Envelope Symmetry | Senv=corr(e,erev) | 包络与其反折的相关系数，越接近1越对称 |
| 5 | Sk_env | 包络偏度 | Envelope Skewness | Skenv=1N∑ei−μe3σe3 | 包络幅值分布的重尾偏斜方向 |
| 6 | R_td | 上升/衰减时间比 | Rise/Decay Time Ratio | Rtd=TdecayTrise | 衰减时间相对上升时间长度，断丝多为快速衰减 |
| 7 | R_fb | 前后能量比 | Front/Back Energy Ratio | Rfb=EbeforeEafter | 峰值前/后能量之比，表征事件能量集中在前段或后段 |
| 8 | C_bulge | 鼓包集中度 | Bulge Concentration | Cbulge=TηT | 包络超过阈值 η 的时长占比，衡量主体鼓包集中度 |
| 9 | N_bulge | 鼓包数量 | Bulge Count | Nbulge=#{最小间距约束下的局部鼓包} | 显著局部鼓包个数，多鼓包反映多次反射叠加 |
| 10 | epsilon_env | 包络拟合残差 | Envelope Fit Residual | εenv=e22 | 包络偏离基准模型的程度 |
| 11 | eta_bw | 有效带宽比 | Effective Bandwidth Ratio | ηbw=t95−tptp−t05 | 5%–95% 累积能量区间围绕峰值的前后宽度比 |
| 12 | SC_mean | 谱质心均值 | Spectral Centroid Mean | SC(t)=ffP(t,f)fP(t,f) | 频谱能量中心的时均值，表征主频段位置 |
| 13 | k_sc | 谱质心变化斜率 | Spectral Centroid Slope | SC(t)≈ksct+bsc | 谱质心随时间迁移的速度 |
| 14 | R_hl_mean | 高低频能量比均值 | High/Low Energy Ratio | Rhl(t)=Ehigh(t)Elow(t) | 高频相对低频能量占比的时均值 |
| 15 | k_hl | 高低频比变化斜率 | High/Low Ratio Slope | Rhl(t)≈khlt+bhl | 高频占比随时间的演化速率 |
| 16 | beta_H | 高频衰减斜率 | High-band Decay Slope | log(EH(t)+ε)≈βHt+bH | 高频带对数能量的衰减速率，测衰减快慢 |
| 17 | H_tf | 时频熵 | Time-Frequency Entropy | Htf=−i,jpijlnpij | 时频能量分布的扩散度，浓度高则熵小 |
| 18 | SF | 谱平坦度 | Spectral Flatness | SF=exp(1K∑lnPk)1K∑Pk | 频谱接近噪声（平坦/1）或窄带（接近0）的程度 |
| 19 | H_alpha | Renyi 熵 | Renyi Entropy | Hα=11−αlog∑ptfα | 衡量时频能量集中度，α 越大越强调主集中分量 |
| 20 | rho_r | 脊线有效占比 | Ridge Activity Ratio | ρr=LvalidLall | 主脊线有效帧占比，衡量脊线结构存在程度 |
| 21 | G_gap | 脊线间隙比 | Ridge Gap Ratio | Ggap=NgapLall | 脊线平直停顿帧占比，衡量间断/锁定程度 |
| 22 | R2_ridge | 脊线拟合优度 | Ridge R² Fit | R2(f1,f1) | 主脊线二阶多项式拟合的确定系数 |
| 23 | S_arch | 拱形轨迹分数 | Arch Trajectory Score | Sarch=R21(a<0)1(tv∈[0.2T,0.8T]) | 频率轨迹是否呈先升后降的拱形 |
| 24 | H2_ratio | 二倍频一致性比 | H2 Consistency Ratio | H2ratio=N{¦f2−2f1¦<Δf}Nactive | 二倍频与基频满足严格 2:1 关系的帧占比 |
| 25 | R_2_1 | 二倍频/基频能量比 | 2nd/1st Harmonic Ratio | R2:1=∑E(t,2f1±Δf)∑E(t,f1±Δf) | 二倍频能量相对基频能量的强度 |
| 26 | H_stack | 谐波栈能量比 | Harmonic Stack Ratio | Hstack=tm=1ME(t,mf1±Δf)t,fP(t,f) | 各阶谐波能量占全谱能量比例，测谐波组织度 |
| 27 | R_h | 谐波能量占比 | Harmonic Energy Ratio | Rh=E2ndE1st | 二倍频相对基频的强度（与 R_2_1 口径相近） |
| 28 | epsilon_2x | 二倍频一致性误差 | H2 Consistency Error | ε2×=medianf22f1f1 | 二倍频轨迹偏离 2:1 关系的相对误差中位数 |
| 29 | C_h | 谐波一致性水平 | Harmonic Consistency Level | Ch=mean(¦f2−2f1¦) | 二倍频与基频间距的绝对均值，越小谐波关系越严格 |
| 30 | R_harm | 谐波能量占比 | Ridge Harmonic Energy | Rharm=EridgeEtotal | 谐波脊线能量占总能量的比例 |
| 31 | Ridge_coh | 脊线相干度 | Ridge Coherence | Ridgecoh=EridgeEtotal | 与 R_harm 同口径，脊线能量集中程度 |
| 32 | rho_up | 脊线上升率 | Ridge Up-Rate | ρup=N{df1/dt>τs}Nactive | 主脊线频率上扫活跃程度 |
| 33 | rho_down | 脊线下降率 | Ridge Down-Rate | ρdown=N{df1/dt<−τs}Nactive | 主脊线频率下扫活跃程度 |
| 34 | N_turn | 脊线转向次数 | Ridge Turn Count | Nturn=N{sign(df1/dt)变化} | 频率轨迹斜率变号次数，测曲折程度 |
| 35 | Delta_f_span | 频率跨度 | Frequency Span | Δfspan=max(f1)−min(f1) | 主脊线频率摆动覆盖范围 |
| 36 | C_f | 频率曲率 | Frequency Curvature | Cf=meand2f1dt2 | 主频轨迹的弯折程度 |
| 37 | E_harm | 谐波能量 | Harmonic Energy | Eharm=∑MhP | 谐波脊线掩模下的绝对能量 |
| 38 | E_res | 残差能量 | Residual Energy | Eres=Etotal−Eharm | 谐波模型未解释的能量 |
| 39 | rho_res | 残差能量占比 | Residual Energy Ratio | ρres=EresEtotal | 未能被模型解释的能量占比，异常程度指标 |
| 40 | R_high_res | 高频残差占比 | High-freq Residual Ratio | Rhigh,res=Eres,highEtotal | 高频带内残差能量占总能量比例 |
| 41 | epsilon_rec | 重构归一化误差 | Reconstruction Error | εrec=xf2222 | 原始信号与谐波重构信号的整体失配程度 |
| 42 | N_abn | 异常帧数 | Abnormal Frame Count | Nabn=N{ρresm>τres} | 残差能量占比超阈值的帧数，测残差爆发帧规模 |
| 43 | F_peak | 谱通量峰值 | Spectral Flux Peak | Fpeak=maxij[P(i,j)−P(i−1,j)]+ | 频谱突变的峰值强度，测瞬态冲击 |
| 44 | R_tkeo | TKEO 峰值比 | TKEO Peak Ratio | Rtkeo=max(Ψ[n])mean(Ψ[n]) | 原信号 Teager 能量的峰值/均值比，测冲击尖锐度 |
| 45 | R_res_tkeo | 残差 TKEO 峰值比 | Residual TKEO Peak Ratio | Rres,tkeo=max(Ψres[n])mean(Ψres[n]) | 残差瞬态冲击的尖锐程度 |
| 46 | K_loc | 全局峭度 | Kurtosis | Kloc=1N∑(x−μ)4σ4 | 原信号幅值分布的重尾程度 |
| 47 | K_res_max | 残差局部峭度最大 | Residual Local Kurtosis Max | Kres,max=maxmKresm | 滑动窗内残差峭度最大值，测最强局部冲击 |
| 48 | SK_max | 谱峭度峰值 | Spectral Kurtosis Max | SKmax=maxkSK^(k) | 各频带谱峭度最大值，定位瞬态主导频带 |
| 49 | CF_res | 残差峰值因子 | Residual Crest Factor | CFres=max¦xres¦RMS(xres) | 残差峰值相对 RMS 的突出程度 |
| 50 | T_half_high | 高频半衰期 | High-band Half-life | Thalf,high=t(eH=0.5eH,max)−tpeak | 高频包络从峰值衰减到一半的时间，测衰减快慢 |
| 51 | SC_res_mean | 残差谱质心均值 | Residual Spectral Centroid | SCres(t)=∑fPres∑Pres | 残差能量集中的平均频段 |
| 52 | k_res_sc | 残差谱质心斜率 | Residual Centroid Slope | SCres(t)≈kres,sct+b | 残差主频质心随时间的迁移速度 |
| 53 | R_res_hl_mean | 残差高低频能量比 | Residual High/Low Ratio | Rres,hl(t)=Eres,high(t)Eres,low(t) | 残差中高频相对低频能量占比 |
| 54 | k_res_hl | 残差高低频比斜率 | Residual H/L Slope | Rres,hl(t)≈kres,hlt+b | 残差高频占比的时变速率 |
| 55 | S_res_env | 残差包络对称度 | Residual Env Symmetry | Sres,env=corr(eres,eresrev) | 残差包络形状的对称性 |
| 56 | eta_asym | 残差不对称比 | Residual Asymmetry | ηasym=E[t0,t0+τ]E[t0−τ,t0] | 峰值后/前残差能量比，测上升与衰减不对称性 |
| 57 | R_wp_* | 小波包节点能量占比 | Wavelet Packet Node Ratio | Rwp,i=Ewp,ijEwp,j | 各小波包子带能量占全谱（小波域）比例 |
| 58 | H_wp | 小波包熵 | Wavelet Packet Entropy | Hwp=−ipilnpi | 小波包能量分布扩散度 |
| 59 | I_burst | 子带突发指数 | Burst Index | Iburst=max(Ewp)median(Ewp) | 峰值子带能量相对中位水平的突出倍数 |
| 60 | D_WPT | 高频-低频能差 | WPT High-Low Difference | DWPT=i∈HFpi−i∈LFpi | 高低频小波包能量差，测高频异常偏置 |
| 61 | C_damp | 阻尼原子匹配度 | Damped Atom Match | Cdamp=maxθ¦⟨r,gθ⟩¦ | 残差与阻尼正弦原子库的最佳匹配相似度 |
| 62 | alpha_hat | 估计阻尼系数 | Damping Coefficient | logeres(t)≈−αt+b | 残差包络对数线性拟合的斜率，测衰减速度 |
| 63 | Q_MP | 矩阵铅笔拟合优度 | Matrix Pencil Quality | 基于残差的 Hankel 矩阵秩 2 近似质量 | 阻尼正弦模型对残差的解释能力 |
| 64 | Delta_J | 损伤原子增益 | Damage Atom Gain | ΔJ=xf‖2−‖x−xf−xd22 | 加入损伤原子后重构误差下降率 |
| 65 | eta_dict | 字典损伤系数比 | Dictionary Damage Ratio | ηdict=αd1αf‖1+‖αd1 | 损伤字典系数在总稀疏系数中的比重 |

## 补充说明

### 频带前缀

同一条基础特征在多个频带上重复计算，CSV 列名为 b_<band>__<base >，例如：

b_1k_10k__rho_up → 1–10 kHz 频带上的 rho_up

b_20k_30k__H2_ratio → 20–30 kHz 频带上的 H2_ratio

b_1k_50k__epsilon_rec、b_1k_100k__epsilon_rec → 更宽频带上的重构误差

频带划分见 feature_schema.py:band_chinese_label() 与 src/fea_cpt_gpu_v2/params.py 的 LOW/MID/HIGH1/HIGH2/HARMONIC_BAND_HZ。

### 物理意义解读

断丝（BK）信号：典型表现为在管道共振频带产生狭窄的高次谐波列（钢丝弹性波 + 结构共振），故 H_stack、H2_ratio、epsilon_2x 等谐波族特征应对断丝敏感。

敲击（QJ）信号：能量集中在冲击瞬间，包络尖锐、频谱偏白、谐波组织度低，故 S_env、CF_res、SK_max、SF 等瞬态/平坦度特征有区分价值。

正常流噪声（FL）信号：宽带、平稳、无确定性谐波结构，rho_res、N_abn、H_tf 等反映其随机性。

### 与代码的对应关系

feature_schema.py:BASE_FEATURE_MEANINGS：Notebook 展示用的中文含义映射（当前已覆盖全部 65 项静态特征）。

features.py:compute_all_features()：上述所有特征的实际计算实现。